Проект межевания

- Пояснительная записка

Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков т границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

Проект межевания включает в себя:

- чертеж межевания территории, на котором отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

2) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

3) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

4)границы зон с особыми условиями использования территории;

- пояснительную записку;

- градостроительный план земельного участка.

Проектируемые красные линии волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) проходят по границе охранной зоны линии ВОЛС, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны от оси трассы.

Сведения об образуемых земельных участках и частях земельных участков (их кадастровых номеров, площадях, координатах характерных точек границ образуемых земельных участков/частей земельных участков с обременениями) представлены в таблице «Координатное описание точек границ земельных участков» (система координат – МСК-34).

Распределение площадей земельных участков, предполагаемых к временному занятию на период строительства ВОЛС приведены в таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | номера кадастровых участков | Полное наименование юр. лица – наименование объекта, Ф.И.О. физического лица, сведения о правах | Площадь земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 34:01:020005:55 (34:01:000000:175) | ООО «Агрокомплекс», аренда | 6942 |
| 2. | 34:01:020005:37 (34:01:000000:9) | Сергеев А.В., Попов В.М., долевая собственность | 7706 |
| 3. | 34:01:020005:63 (34:01:000000:270) | Степыгин В.А., собственность | 2552 |
| 4. | 34:01:020005:78 | ООО «Гелио-Пакс-Агро-2», аренда | 4080 |
| 5. | 34:01:020005:40 | ООО «Агрокомплекс», аренда | 1334 |
| 6. | 34:01:020005:64 | ООО «Агрокомплекс», аренда | 1222 |
| 7. | 34:01:020005:76 | ООО «Агрокомплекс», аренда | 401 |
| 8. | 34:01:020005:36 | ООО «Гелио-Пакс-Агро-2», аренда | 4469 |
| 9. | 34:01:020005:77 | ООО «Гелио-Пакс-Агро-2», аренда | 6663 |
| 10. | 34:01:020005 | Большебабинское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 63 |
| 11. | 34:01:020005:77 | ООО «Гелио-Пакс-Агро-2», аренда | 5955 |
| 12. | 34:01:020005 | Большебабинское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 346 |
| 13. | 34:01:020005:77 | ООО «Гелио-Пакс-Агро-2», аренда | 7332 |
| 14. | 34:01:020005 | Большебабинское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 2361 |
| 15. | 34:01:020006:31 | права не зарегистрированы | 79 |
| 16. | 34:01:020006 | Водный фонд | 187 |
| 17. | 34:01:020006:31 | права не зарегистрированы | 80 |
| 18. | 34:01:020005 | Большебабинское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 110 |
| 19. | 34:01:020005:77 | ООО «Гелио-Пакс-Агро-2», аренда | 12995 |
| 20. | 34:01:020005:38 | ООО «Гелио-Пакс-Агро-2», аренда | 4711 |
| 21. | 34:01:020005 | Большебабинское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 381 |
| 22. | 34:01:040007:50 | ООО «Районное агропромышленное объединение Алексеевское», аренда | 8596 |
| 23. | 34:01:040007:60 | ООО «Районное агропромышленное объединение Алексеевское», аренда | 4352 |
| 24. | 34:01:040007 | Яминское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 3119 |
| 25. | 34:01:040007:76 | Права не зарегистрированы, Администрация Алексеевского сельского поселения | 7231 |
| 26. | 34:01:040007 | Яминское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 685 |
| 27. | 34:01:040007:41 | Права не зарегистрированы, Администрация Алексеевского сельского поселения | 5902 |
| 28. | 34:01:040007, 34:01:040006 | Дорожный фонд | 331 |
| 29. | 34:01:040006:33 | ООО «Районное агропромышленное объединение Алексеевское», аренда | 2288 |
| 30. | 34:01:040001 | Дорожный фонд | 147 |
| 31. | 34:01:040007 | Алексеевское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 7800 |
| 32. | 34:01:040001 | Дорожный фонд | 324 |
| 33. | 34:01:040001 | Земли лесного фонда | 2000 |
| 34. | 34:01:040007 | Алексеевское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 1736 |
| 35. | 34:01:040001:2537 | Попова С.А., собственность | 27 |
| 36. | 34:01:040001:2459 | Администрация Алексеевского сельского поселения, собственность | 617 |
| Итого: 115124 кв.м. |  |  |  |

- Координатное описание точек границ земельных участков

| Обозначение, площадь участка с обременением | Номер точки | координаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | х | у |
| 34:01:020005:55 (34:01:000000:175) , площадь 6942 кв.м., ООО «Агрокомплекс», аренда | 1 | 573782 | 248473,9 |
|  | 2 | 573782,6 | 248475,3 |
|  | 3 | 573798,7 | 248494,9 |
|  | 4 | 573816,7 | 248541,8 |
|  | 5 | 573880,9 | 248669,6 |
|  | 6 | 573932,5 | 248767,1 |
|  | 7 | 574065 | 249006,5 |
|  | 8 | 574116,6 | 249096,3 |
|  | 9 | 574174,6 | 249192,5 |
|  | 10 | 574314,1 | 249459,6 |
|  | 11 | 574329,9 | 249481,9 |
|  | 12 | 574334,5 | 249490,3 |
|  | 13 | 574328 | 249490,8 |
|  | 14 | 574324,9 | 249485,2 |
|  | 15 | 574309,1 | 249462,9 |
|  | 16 | 574169,4 | 249195,5 |
|  | 17 | 574111,4 | 249099,3 |
|  | 18 | 574059,8 | 249009,5 |
|  | 19 | 573927,2 | 248769,9 |
|  | 20 | 573875,6 | 248672,4 |
|  | 21 | 573811,2 | 248544,4 |
|  | 22 | 573793,3 | 248497,5 |
|  | 23 | 573777,7 | 248478,8 |
|  | 24 | 573775,7 | 248474,2 |
|  | 1 | 573782 | 248473,9 |
| 34:01:020005:37 (34:01:000000:9), площадь 7706 кв.м., Сергеев А.В., Попов В.М., долевая собственность | 25 | 572973,6 | 247496,2 |
|  | 26 | 573024,6 | 247544,3 |
|  | 27 | 573063,9 | 247570,9 |
|  | 28 | 573099,6 | 247609,5 |
|  | 29 | 573133,3 | 247648,9 |
|  | 30 | 573248 | 247748,3 |
|  | 31 | 573327,7 | 247821,2 |
|  | 32 | 573367,3 | 247861 |
|  | 33 | 573439,5 | 247940,3 |
|  | 34 | 573483,6 | 247984,2 |
|  | 35 | 573522 | 248025,5 |
|  | 36 | 573554 | 248068,6 |
|  | 37 | 573587,6 | 248124,8 |
|  | 38 | 573710,2 | 248348,2 |
|  | 39 | 573762,6 | 248440,3 |
|  | 40 | 573776,8 | 248461,5 |
|  | 41 | 573782 | 248473,9 |
|  | 42 | 573775,7 | 248474,2 |
|  | 43 | 573771,6 | 248464,6 |
|  | 44 | 573757,6 | 248443,5 |
|  | 45 | 573705 | 248351,1 |
|  | 46 | 573582,4 | 248127,9 |
|  | 47 | 573549,1 | 248072,1 |
|  | 48 | 573517,5 | 248029,5 |
|  | 49 | 573479,3 | 247988,4 |
|  | 50 | 573435,3 | 247944,5 |
|  | 51 | 573363 | 247865,2 |
|  | 52 | 573323,6 | 247825,6 |
|  | 53 | 573244 | 247752,8 |
|  | 54 | 573129,2 | 247653,3 |
|  | 55 | 573060,2 | 247575,7 |
|  | 56 | 573021,1 | 247549,2 |
|  | 57 | 572974,2 | 247505 |
|  | 25 | 572973,6 | 247496,2 |
| 34:01:020005:63 (34:01:000000:270), площадь 2552 кв.м., Степыгин В.А., собственность | 58 | 572661 | 247207,1 |
|  | 59 | 572759,9 | 247294,8 |
|  | 60 | 572973,6 | 247496,2 |
|  | 61 | 572974,2 | 247505 |
|  | 62 | 572755,9 | 247299,3 |
|  | 63 | 572661,6 | 247215,6 |
|  | 58 | 572661 | 247207,1 |
| 34:01:020005:78, площадь 4080 кв.м., ООО «Гелио-Пакс-Агро-2», аренда | 64 | 572147,8 | 246758,8 |
|  | 65 | 572164,9 | 246767,9 |
|  | 66 | 572288,2 | 246873,6 |
|  | 67 | 572389,8 | 246968,5 |
|  | 68 | 572558,6 | 247111,1 |
|  | 69 | 572623,1 | 247169,6 |
|  | 70 | 572661 | 247207,1 |
|  | 71 | 572661,6 | 247215,6 |
|  | 72 | 572619,1 | 247174 |
|  | 73 | 572554,7 | 247115,6 |
|  | 74 | 572385,9 | 246973 |
|  | 75 | 572284,3 | 246878,1 |
|  | 76 | 572161,8 | 246773 |
|  | 77 | 572148,2 | 246765,6 |
|  | 64 | 572147,8 | 246758,8 |
| 34:01:020005:40, площадь 1334 кв.м., ООО «Агрокомплекс», аренда | 78 | 571977,4 | 246619,3 |
|  | 79 | 571998,6 | 246631 |
|  | 80 | 572047,1 | 246661,1 |
|  | 81 | 572076,2 | 246681,4 |
|  | 82 | 572106,5 | 246708,9 |
|  | 83 | 572142,1 | 246755,7 |
|  | 84 | 572147,8 | 246758,8 |
|  | 85 | 572148,2 | 246765,6 |
|  | 86 | 572137,7 | 246759,9 |
|  | 87 | 572102,2 | 246713,1 |
|  | 88 | 572072,6 | 246686,2 |
|  | 89 | 572043,9 | 246666,1 |
|  | 90 | 571995,6 | 246636,2 |
|  | 91 | 571977,7 | 246626,3 |
|  | 78 | 571977,4 | 246619,3 |
| 34:01:020005:64, площадь 1222 кв.м., ООО «Агрокомплекс», аренда | 92 | 571800,2 | 246522 |
|  | 93 | 571977,4 | 246619,3 |
|  | 94 | 571977,7 | 246626,3 |
|  | 95 | 571800,5 | 246529,1 |
|  | 92 | 571800,2 | 246522 |
| 34:01:020005:76, площадь 401 кв.м., ООО «Агрокомплекс», аренда | 96 | 571751 | 246484,9 |
|  | 97 | 571785 | 246512,1 |
|  | 98 | 571800,2 | 246522 |
|  | 99 | 571800,5 | 246529,1 |
|  | 100 | 571781,6 | 246517 |
|  | 101 | 571742,1 | 246485,5 |
|  | 96 | 571751 | 246484,9 |
| 34:01:020005:36, площадь 4469 кв.м., ООО «Гелио-Пакс-Агро-2», аренда | 102 | 571103,4 | 246109,2 |
|  | 103 | 571132,4 | 246123 |
|  | 104 | 571207,1 | 246179,1 |
|  | 105 | 571246,1 | 246199,1 |
|  | 106 | 571293,7 | 246217,2 |
|  | 107 | 571351,2 | 246247,5 |
|  | 108 | 571411,8 | 246282,5 |
|  | 109 | 571462,9 | 246314,4 |
|  | 110 | 571502,1 | 246348,1 |
|  | 111 | 571561,4 | 246389,6 |
|  | 112 | 571640,3 | 246424,1 |
|  | 113 | 571696,1 | 246452,1 |
|  | 114 | 571742,3 | 246478,1 |
|  | 115 | 571751 | 246484,9 |
|  | 116 | 571742,1 | 246485,5 |
|  | 117 | 571739,2 | 246483,2 |
|  | 118 | 571693,3 | 246457,5 |
|  | 119 | 571637,9 | 246429,6 |
|  | 120 | 571558,7 | 246395 |
|  | 121 | 571498,5 | 246353 |
|  | 122 | 571459,5 | 246319,4 |
|  | 123 | 571408,8 | 246287,7 |
|  | 124 | 571348,4 | 246252,8 |
|  | 125 | 571291,4 | 246222,8 |
|  | 126 | 571243,8 | 246204,7 |
|  | 127 | 571204,1 | 246184,4 |
|  | 128 | 571129,6 | 246128,3 |
|  | 129 | 571103,8 | 246116 |
|  | 102 | 571103,4 | 246109,2 |
| 34:01:020005:77, площадь 6663 кв.м., ООО «Гелио-Пакс-Агро-2», аренда | 130 | 570054,8 | 245811,4 |
|  | 131 | 570068,8 | 245820,7 |
|  | 132 | 570082,6 | 245824,1 |
|  | 133 | 570099,4 | 245827 |
|  | 134 | 570153,8 | 245828,5 |
|  | 135 | 570216,2 | 245833,8 |
|  | 136 | 570349,8 | 245852,7 |
|  | 137 | 570469,6 | 245867,4 |
|  | 138 | 570596,7 | 245888,3 |
|  | 139 | 570651,8 | 245900,2 |
|  | 140 | 570702,1 | 245919,3 |
|  | 141 | 570752,2 | 245941,4 |
|  | 142 | 571103,4 | 246109,2 |
|  | 143 | 571103,8 | 246116 |
|  | 144 | 570749,7 | 245946,9 |
|  | 145 | 570699,9 | 245924,9 |
|  | 146 | 570650,3 | 245906 |
|  | 147 | 570595,6 | 245894,2 |
|  | 148 | 570468,8 | 245873,3 |
|  | 149 | 570349 | 245858,7 |
|  | 150 | 570215,7 | 245839,8 |
|  | 151 | 570153,5 | 245834,5 |
|  | 152 | 570099 | 245833 |
|  | 153 | 570081,4 | 245830 |
|  | 154 | 570066 | 245826,1 |
|  | 155 | 570042,4 | 245810 |
|  | 130 | 570054,8 | 245811,4 |
| 34:01:020005, площадь 63 кв.м., Большебабинское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 156 | 570042,4 | 245810 |
|  | 157 | 570039,5 | 245808,1 |
|  | 158 | 570039,1 | 245801 |
|  | 159 | 570054,8 | 245811,4 |
|  | 156 | 570042,4 | 245810 |
| 34:01:020005:77, площадь 5955 кв.м., ООО «Гелио-Пакс-Агро-2», аренда | 160 | 569057,8 | 245826,7 |
|  | 161 | 569075,3 | 245831,5 |
|  | 162 | 569102,4 | 245826,1 |
|  | 163 | 569422,8 | 245811,1 |
|  | 164 | 569608,6 | 245799,1 |
|  | 165 | 570008,7 | 245780,7 |
|  | 166 | 570039,1 | 245801 |
|  | 167 | 570039,5 | 245808,1 |
|  | 168 | 570008 | 245786,8 |
|  | 169 | 569609,1 | 245805,1 |
|  | 170 | 569423,2 | 245817,1 |
|  | 171 | 569103,3 | 245832 |
|  | 172 | 569074,4 | 245837,5 |
|  | 173 | 569046,1 | 245828,8 |
|  | 174 | 569045 | 245826,8 |
|  | 175 | 569057,2 | 245827,2 |
|  | 160 | 569057,8 | 245826,7 |
| 34:01:020005, площадь 346 кв.м., Большебабинское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 176 | 569057,2 | 245827,2 |
|  | 177 | 569045 | 245826,8 |
|  | 178 | 569021,9 | 245786,1 |
|  | 179 | 569020,9 | 245768,8 |
|  | 180 | 569026,7 | 245782,3 |
|  | 181 | 569050,7 | 245824,8 |
|  | 182 | 569057,8 | 245826,7 |
|  | 176 | 569057,2 | 245827,2 |
| 34:01:020005:77, площадь 7332 кв.м., ООО «Гелио-Пакс-Агро-2», аренда | 183 | 567944,9 | 245267,7 |
|  | 184 | 567961,8 | 245282 |
|  | 185 | 567984,4 | 245288,2 |
|  | 186 | 568007,1 | 245289,2 |
|  | 187 | 568049,2 | 245288 |
|  | 188 | 568097,1 | 245289,9 |
|  | 189 | 568151 | 245292,6 |
|  | 190 | 568188 | 245298 |
|  | 191 | 568214,2 | 245312,7 |
|  | 192 | 568256,6 | 245343,3 |
|  | 193 | 568294,3 | 245373 |
|  | 194 | 568344,3 | 245404,9 |
|  | 195 | 568481 | 245482,5 |
|  | 196 | 568530,7 | 245505,8 |
|  | 197 | 568627,8 | 245545,5 |
|  | 198 | 568816,1 | 245647,7 |
|  | 199 | 568903,7 | 245688,9 |
|  | 200 | 568983 | 245719,3 |
|  | 201 | 569011,5 | 245747,1 |
|  | 202 | 569020,9 | 245768,8 |
|  | 203 | 569021,9 | 245786,1 |
|  | 204 | 569021,4 | 245785,1 |
|  | 205 | 569006,3 | 245750 |
|  | 206 | 568980,3 | 245724,6 |
|  | 207 | 568901,4 | 245694,5 |
|  | 208 | 568813,6 | 245653,1 |
|  | 209 | 568625,4 | 245551 |
|  | 210 | 568528,3 | 245511,3 |
|  | 211 | 568478,3 | 245487,8 |
|  | 212 | 568341,2 | 245410 |
|  | 213 | 568290,9 | 245378 |
|  | 214 | 568253,1 | 245348,1 |
|  | 215 | 568211,1 | 245317,8 |
|  | 216 | 568185,6 | 245303,6 |
|  | 217 | 568150,6 | 245298,5 |
|  | 218 | 568096,9 | 245295,9 |
|  | 219 | 568049,3 | 245294 |
|  | 220 | 568007,1 | 245295,2 |
|  | 221 | 567983,8 | 245294,2 |
|  | 222 | 567958,4 | 245287 |
|  | 223 | 567935,9 | 245268 |
|  | 183 | 567944,9 | 245267,7 |
| 34:01:020005, площадь 2361 кв.м., Большебабинское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 224 | 567685,1 | 245040,1 |
|  | 225 | 567686,7 | 245033,7 |
|  | 226 | 567712,1 | 245054,1 |
|  | 227 | 567724,9 | 245075,2 |
|  | 228 | 567760,4 | 245109,2 |
|  | 229 | 567844,3 | 245182,9 |
|  | 230 | 567944,9 | 245267,7 |
|  | 231 | 567935,9 | 245268 |
|  | 232 | 567840,4 | 245187,4 |
|  | 233 | 567756,3 | 245113,7 |
|  | 234 | 567720,4 | 245079,2 |
|  | 235 | 567708 | 245058,4 |
|  | 224 | 567685,1 | 245040,1 |
| 34:01:020006:31, площадь 79 кв.м. | 236 | 567606 | 244969 |
|  | 237 | 567635,7 | 244992,8 |
|  | 238 | 567633,9 | 244995,7 |
|  | 239 | 567633,4 | 244998,7 |
|  | 240 | 567602,9 | 244974,2 |
|  | 236 | 567606 | 244969 |
| 34:01:020006, площадь 187 кв.м., Водный фонд | 241 | 567659,3 | 245011,7 |
|  | 242 | 567655,4 | 245016,3 |
|  | 243 | 567641,3 | 245005 |
|  | 244 | 567633,4 | 244998,7 |
|  | 245 | 567633,9 | 244995,7 |
|  | 246 | 567635,7 | 244992,8 |
|  | 247 | 567645,5 | 245000,6 |
|  | 241 | 567659,3 | 245011,7 |
| 34:01:020006:31, площадь 80 кв.м. | 248 | 567685,1 | 245040,1 |
|  | 249 | 567686,7 | 245033,7 |
|  | 250 | 567669,3 | 245019,8 |
|  | 251 | 567659,3 | 245011,7 |
|  | 252 | 567655,4 | 245016,3 |
|  | 253 | 567666,1 | 245024,9 |
|  | 248 | 567685,1 | 245040,1 |
| 34:01:020005, площадь 110 кв.м., Большебабинское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 254 | 567602,9 | 244974,2 |
|  | 255 | 567606 | 244969 |
|  | 256 | 567604,1 | 244967,5 |
|  | 257 | 567593,6 | 244953 |
|  | 258 | 567593 | 244962,3 |
|  | 259 | 567600 | 244972 |
|  | 260 | 567602,8 | 244974,2 |
|  | 254 | 567602,9 | 244974,2 |
| 34:01:020005:77, площадь 12995 кв.м., ООО «Гелио-Пакс-Агро-2», аренда | 261 | 565628,7 | 243934,6 |
|  | 262 | 565824,5 | 244032 |
|  | 263 | 565878,6 | 244059 |
|  | 264 | 566122,6 | 244181 |
|  | 265 | 566335,8 | 244291 |
|  | 266 | 566701,3 | 244472,3 |
|  | 267 | 566857,3 | 244552,1 |
|  | 268 | 566908 | 244575,8 |
|  | 269 | 566986,3 | 244603,2 |
|  | 270 | 567192,2 | 244705,2 |
|  | 271 | 567292,7 | 244757,5 |
|  | 272 | 567414,5 | 244827,3 |
|  | 273 | 567457,1 | 244854,3 |
|  | 274 | 567526,3 | 244890,2 |
|  | 275 | 567561,1 | 244914,8 |
|  | 276 | 567589,3 | 244947 |
|  | 277 | 567593,6 | 244953 |
|  | 278 | 567593 | 244962,3 |
|  | 279 | 567584,7 | 244950,8 |
|  | 280 | 567557,3 | 244919,5 |
|  | 281 | 567523,4 | 244895,4 |
|  | 282 | 567454 | 244859,5 |
|  | 283 | 567411,6 | 244832,5 |
|  | 284 | 567289,8 | 244762,8 |
|  | 285 | 567189,5 | 244710,6 |
|  | 286 | 566984 | 244608,7 |
|  | 287 | 566906 | 244581,5 |
|  | 288 | 566854,7 | 244557,5 |
|  | 289 | 566698,6 | 244477,7 |
|  | 290 | 566333,1 | 244296,4 |
|  | 291 | 566119,8 | 244186,3 |
|  | 292 | 565876 | 244064,1 |
|  | 293 | 565822,1 | 244036,5 |
|  | 294 | 565629,1 | 243940,1 |
|  | 261 | 565628,7 | 243934,6 |
| 34:01:020005:38, площадь 4711 кв.м., ООО «Гелио-Пакс-Агро-2», аренда | 295 | 565628,7 | 243934,6 |
|  | 296 | 565629,1 | 243940,1 |
|  | 297 | 565459,1 | 243854,6 |
|  | 298 | 565021,9 | 243623,6 |
|  | 299 | 564898,5 | 243553 |
|  | 300 | 565014,5 | 243613,4 |
|  | 301 | 565024,2 | 243618,9 |
|  | 295 | 565628,7 | 243934,6 |
| 34:01:020005, площадь 381 кв.м., Большебабинское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 302 | 565014,5 | 243613,4 |
|  | 303 | 564898,5 | 243553 |
|  | 304 | 564881,7 | 243544,2 |
|  | 305 | 564872,2 | 243535,6 |
|  | 306 | 564900,8 | 243549 |
|  | 307 | 565014,5 | 243613,4 |
|  | 302 | 565014,5 | 243613,4 |
| 34:01:040007:50, площадь 8596 кв.м., ООО «Районное агропромышленное объединение Алексеевское», аренда | 308 | 563754,6 | 242581,6 |
|  | 309 | 563866,2 | 242675,2 |
|  | 310 | 563979,5 | 242775,7 |
|  | 311 | 564118,3 | 242891,8 |
|  | 312 | 564152,4 | 242918,6 |
|  | 313 | 564165,6 | 242930 |
|  | 314 | 564214,2 | 242971,6 |
|  | 315 | 564494,7 | 243212,4 |
|  | 316 | 564769,6 | 243452,7 |
|  | 317 | 564870,3 | 243534,7 |
|  | 318 | 564872,2 | 243535,6 |
|  | 319 | 564881,7 | 243544,2 |
|  | 320 | 564867,4 | 243540 |
|  | 321 | 564765,7 | 243457,3 |
|  | 322 | 564491 | 243216,6 |
|  | 323 | 564210,7 | 242975,9 |
|  | 324 | 564162 | 242934,3 |
|  | 325 | 564114,6 | 242896,5 |
|  | 326 | 563975,7 | 242780,3 |
|  | 327 | 563862,3 | 242679,8 |
|  | 328 | 563755,5 | 242590,1 |
|  | 308 | 563754,6 | 242581,6 |
| 34:01:040007:60, площадь 4352 кв.м., ООО «Районное агропромышленное объединение Алексеевское», аренда | 329 | 563205,4 | 242115,1 |
|  | 330 | 563277,2 | 242175,4 |
|  | 331 | 563492,8 | 242361,8 |
|  | 332 | 563754,6 | 242581,6 |
|  | 333 | 563755,5 | 242590,1 |
|  | 334 | 563488,9 | 242366,4 |
|  | 335 | 563273,3 | 242180 |
|  | 336 | 563198,9 | 242117,5 |
|  | 329 | 563205,4 | 242115,1 |
| 34:01:040007, площадь 3119 кв.м., Яминское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 337 | 562837,1 | 241756,6 |
|  | 338 | 562881,1 | 241796,2 |
|  | 339 | 562940,8 | 241827,4 |
|  | 340 | 562977,3 | 241855,9 |
|  | 341 | 563035,8 | 241913,6 |
|  | 342 | 563093,7 | 242004,1 |
|  | 343 | 563107,1 | 242027,2 |
|  | 344 | 563142,9 | 242062,7 |
|  | 345 | 563205,4 | 242115,1 |
|  | 346 | 563198,9 | 242117,5 |
|  | 347 | 563138,9 | 242067,1 |
|  | 348 | 563102,6 | 242031,3 |
|  | 349 | 563098,9 | 242025,3 |
|  | 350 | 563090,7 | 242008,2 |
|  | 351 | 563088,3 | 242008,4 |
|  | 352 | 563031,3 | 241917,6 |
|  | 353 | 562973,5 | 241860,5 |
|  | 354 | 562937,8 | 241832,6 |
|  | 355 | 562878 | 241801,3 |
|  | 356 | 562837 | 241764,3 |
|  | 337 | 562837,1 | 241756,6 |
| 34:01:040007:76, площадь 7231 к.м., Права не зарегистрированы, Администрация Алексеевского сельского поселения | 357 | 562837 | 241764,3 |
|  | 358 | 562707,3 | 241651,3 |
|  | 359 | 562659,1 | 241613,7 |
|  | 360 | 562605,8 | 241578,6 |
|  | 361 | 562554,1 | 241548,4 |
|  | 362 | 562477,4 | 241509,7 |
|  | 363 | 562404,4 | 241476,5 |
|  | 364 | 562273,6 | 241422,7 |
|  | 365 | 562209,3 | 241397,8 |
|  | 366 | 562139,7 | 241377,2 |
|  | 367 | 562032,3 | 241333,8 |
|  | 368 | 561869,2 | 241262,3 |
|  | 369 | 561802,2 | 241238,1 |
|  | 370 | 561761,6 | 241214,4 |
|  | 371 | 561761,6 | 241214,1 |
|  | 372 | 561778,3 | 241217,5 |
|  | 373 | 561804,5 | 241232,5 |
|  | 374 | 561871,4 | 241256,7 |
|  | 375 | 562034,6 | 241328,2 |
|  | 376 | 562141,5 | 241371,5 |
|  | 377 | 562211,1 | 241392,1 |
|  | 378 | 562275,7 | 241417,1 |
|  | 379 | 562406,7 | 241471 |
|  | 380 | 562480 | 241504,2 |
|  | 381 | 562557 | 241543,1 |
|  | 382 | 562608,9 | 241573,5 |
|  | 383 | 562662,5 | 241608,7 |
|  | 384 | 562711,1 | 241646,6 |
|  | 385 | 562837,1 | 241756,6 |
|  | 357 | 562837 | 241764,3 |
| 34:01:040007, площадь 685 кв.м., Яминское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 386 | 561761,6 | 241214,1 |
|  | 387 | 561761,6 | 241214,4 |
|  | 388 | 561760 | 241213,5 |
|  | 389 | 561656,6 | 241208,4 |
|  | 390 | 561656,2 | 241202,3 |
|  | 391 | 561761,1 | 241207,5 |
|  | 392 | 561778,3 | 241217,5 |
|  | 386 | 561761,6 | 241214,1 |
| 34:01:040007:41, площадь 5902 к.м., Права не зарегистрированы, Администрация Алексеевского сельского поселения | 393 | 561656,6 | 241208,4 |
|  | 394 | 561642,5 | 241207,7 |
|  | 395 | 561596 | 241208,5 |
|  | 396 | 561532,2 | 241203,5 |
|  | 397 | 561468,7 | 241192,4 |
|  | 398 | 561414,5 | 241185,4 |
|  | 399 | 561361,7 | 241175,5 |
|  | 400 | 561307,1 | 241170,6 |
|  | 401 | 561180,9 | 241181,3 |
|  | 402 | 561122,9 | 241183,4 |
|  | 403 | 560734,5 | 241214,1 |
|  | 404 | 560725 | 241242,3 |
|  | 405 | 560697,3 | 241245,5 |
|  | 406 | 560697 | 241239,4 |
|  | 407 | 560720,6 | 241236,8 |
|  | 408 | 560730 | 241208,4 |
|  | 409 | 561122,5 | 241177,4 |
|  | 410 | 561180,4 | 241175,3 |
|  | 411 | 561306,9 | 241164,6 |
|  | 412 | 561362,4 | 241169,6 |
|  | 413 | 561415,4 | 241179,4 |
|  | 414 | 561469,6 | 241186,5 |
|  | 415 | 561532,8 | 241197,6 |
|  | 416 | 561596,1 | 241202,5 |
|  | 417 | 561642,5 | 241201,7 |
|  | 418 | 561656,2 | 241202,3 |
|  | 393 | 561656,6 | 241208,4 |
| 34:01:040007, 34:01:040006, площадь 331 кв.м., Дорожный фонд | 419 | 560697,3 | 241245,5 |
|  | 420 | 560642,7 | 241251,6 |
|  | 421 | 560642,3 | 241245,6 |
|  | 422 | 560697 | 241239,4 |
|  | 419 | 560697,3 | 241245,5 |
| 34:01:040006:33, площадь 2288 кв.м., ООО «Районное агропромышленное объединение Алексеевское», аренда | 423 | 560351,1 | 241109,9 |
|  | 424 | 560352,1 | 241145,9 |
|  | 425 | 560356,3 | 241203,6 |
|  | 426 | 560399,5 | 241249 |
|  | 427 | 560627,4 | 241247,3 |
|  | 428 | 560642,3 | 241245,6 |
|  | 429 | 560642,7 | 241251,6 |
|  | 430 | 560628 | 241253,3 |
|  | 431 | 560396 | 241254,1 |
|  | 432 | 560350,4 | 241205,1 |
|  | 433 | 560346,1 | 241146,3 |
|  | 434 | 560345,5 | 241108,9 |
|  | 423 | 560351,1 | 241109,9 |
| 34:01:040001, площадь 147 кв.м., Дорожный фонд | 435 | 560353,2 | 241085,5 |
|  | 436 | 560350,5 | 241088,8 |
|  | 437 | 560351,1 | 241109,9 |
|  | 438 | 560345,5 | 241108,9 |
|  | 439 | 560345,1 | 241086 |
|  | 440 | 560347,9 | 241082,5 |
|  | 435 | 560353,2 | 241085,5 |
| 34:01:040007, площадь 7800 кв.м., Алексеевское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 441 | 560316,3 | 239950,2 |
|  | 442 | 560320,2 | 239954,8 |
|  | 443 | 560301 | 239973,3 |
|  | 444 | 560331,8 | 240006,9 |
|  | 445 | 560405,5 | 240093,5 |
|  | 446 | 560440,1 | 240142,8 |
|  | 447 | 560471,9 | 240196,2 |
|  | 448 | 560540,7 | 240288,5 |
|  | 449 | 560537,3 | 240350,6 |
|  | 450 | 560518,8 | 240454,9 |
|  | 451 | 560577 | 240671,8 |
|  | 452 | 560589,1 | 240769,4 |
|  | 453 | 560583,2 | 240792,4 |
|  | 454 | 560551,1 | 240836,1 |
|  | 455 | 560353,2 | 241085,5 |
|  | 456 | 560347,9 | 241082,5 |
|  | 457 | 560546,3 | 240832,5 |
|  | 458 | 560578 | 240789,4 |
|  | 459 | 560583,1 | 240768,5 |
|  | 460 | 560571,1 | 240673 |
|  | 461 | 560512,8 | 240455,8 |
|  | 462 | 560531,3 | 240350,1 |
|  | 463 | 560534,7 | 240289,2 |
|  | 464 | 560467 | 240199,8 |
|  | 465 | 560435,1 | 240146,1 |
|  | 466 | 560400,9 | 240097,3 |
|  | 467 | 560327,3 | 240010,9 |
|  | 468 | 560292,8 | 239972,8 |
|  | 441 | 560316,3 | 239950,2 |
| 34:01:040001, площадь 324 кв.м., Дорожный фонд | 469 | 560355,6 | 239912,5 |
|  | 470 | 560359,6 | 239916,9 |
|  | 471 | 560320,2 | 239954,8 |
|  | 472 | 560316,3 | 239950,2 |
|  | 469 | 560355,6 | 239912,5 |
| 34:01:040001, площадь 2000 кв.м., Земли лесного фонда | 473 | 560120,4 | 239535,5 |
|  | 474 | 560139,3 | 239546,9 |
|  | 475 | 560154,3 | 239567,3 |
|  | 476 | 560184,4 | 239628,3 |
|  | 477 | 560223,5 | 239674,1 |
|  | 478 | 560269,6 | 239730,3 |
|  | 479 | 560294,5 | 239763,9 |
|  | 480 | 560371,2 | 239855,7 |
|  | 481 | 560398,2 | 239878,1 |
|  | 482 | 560359,4 | 239916,7 |
|  | 483 | 560356,3 | 239913,2 |
|  | 484 | 560392,5 | 239878,5 |
|  | 485 | 560368,6 | 239858,5 |
|  | 486 | 560291,8 | 239766,3 |
|  | 487 | 560266,8 | 239732,7 |
|  | 488 | 560220,8 | 239676,7 |
|  | 489 | 560181,5 | 239630,6 |
|  | 490 | 560151,3 | 239569,2 |
|  | 491 | 560137 | 239549,5 |
|  | 492 | 560120,4 | 239539,6 |
|  | 493 | 560083,5 | 239560,9 |
|  | 494 | 560082 | 239557,2 |
|  | 473 | 560120,4 | 239535,5 |
| 34:01:040007, площадь 1736 кв.м., Алексеевское сельское поселение, не разграниченная госсобственность | 495 | 559903 | 239345,2 |
|  | 496 | 559904,7 | 239347,2 |
|  | 497 | 559906,4 | 239349,3 |
|  | 498 | 559902,8 | 239352,5 |
|  | 499 | 559989,2 | 239464,6 |
|  | 500 | 560045,4 | 239533,8 |
|  | 501 | 560068,6 | 239557,5 |
|  | 502 | 560081,6 | 239556,3 |
|  | 503 | 560083,9 | 239561,8 |
|  | 504 | 560065,3 | 239562,7 |
|  | 505 | 560041 | 239537,9 |
|  | 506 | 559984,5 | 239468,3 |
|  | 507 | 559894,6 | 239351,8 |
|  | 495 | 559903 | 239345,2 |
| 34:01:040001:2537, площадь 27 кв.м., Попова С.А., собственность | 508 | 559918,6 | 239332,8 |
|  | 509 | 559904,7 | 239347,2 |
|  | 510 | 559903 | 239345,2 |
|  | 511 | 559918,6 | 239332,8 |
|  | 508 | 559918,6 | 239332,8 |
| 34:01:040001:2459, площадь 617 кв.м., Администрация Алексеевского сельского поселения, собственность | 512 | 559982,2 | 239309,4 |
|  | 513 | 559967,4 | 239289,8 |
|  | 514 | 559937,8 | 239321 |
|  | 515 | 559906,4 | 239349,3 |
|  | 516 | 559904,7 | 239347,2 |
|  | 517 | 559918,6 | 239332,8 |
|  | 518 | 559933,5 | 239316,8 |
|  | 519 | 559967,8 | 239280,8 |
|  | 520 | 559986,9 | 239305,7 |
|  | 512 | 559982,2 | 239309,4 |