ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
РЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Алексеевского муниципального района
Волгоградской области

7-ГП.ПЗ.МО

Директор

(подпись)

М.П.

А. И. Шкопинский

(инициалы, фамилия)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

А.А. Злобов

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Руководитель отдела территориального планирования, главный архитектор проекта

Волгоград 2019

Состав генерального плана

| Обозначение | Наименование | Часть ГП | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основная часть генерального плана | 1 | 27 |
| 7-ГП.ПЗ.ОЧ | Положение о территориальном планировании | 1 | 20 |
|  | Графические материалы: | 1 | 7 |
| 7-ГП.К-1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения на территории Реченского сельского поселения, М 1: 25 000 | 1 | 1 |
| 7-ГП.К-2 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения на территории Реченского сельского поселения (х. Реченский, х.Нестеровский), М 1: 5 000 | 1 | 1 |
| 7-ГП.К-3 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения на территории Реченского сельского поселения (х.Суховский, х.Лунякинский), М 1: 5 000 | 1 | 1 |
| 7-ГП.К-4 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Реченского сельского поселения, М 1: 25 000 | 1 | 1 |
| 7-ГП.К-5 | Карта функциональных зон Реченского сельского поселения, М 1: 25 000 | 1 | 1 |
| 7-ГП.К-6 | Фрагмент карты функциональных зон Реченского сельского поселения (х. Реченский, х.Нестеровский), М 1: 5 000 | 1 | 1 |
| 7-ГП.К-7 | Фрагменты карты функциональных зон Реченского сельского поселения (х.Суховский, х.Лунякинский), М 1: 5 000 | 1 | 1 |

|  | Материалы по обоснованию генерального плана | 2 | 31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-ГП.ПЗ.МО | Материалы по обоснованию генерального плана (Пояснительная записка) | 2 | 24 |
|  | Графические материалы: | 2 | 7 |
| 7-МО.К-1 | Карта современного использования территории Реченского сельского поселения, М 1: 25 000 | 2 | 1 |
| 7-МО.К-2 | Фрагмент карты современного использования территории Реченского сельского поселения (х. Реченский, х.Нестеровский), М 1: 5 000 | 2 | 1 |
| 7-МО.К-3 | Фрагмент карты современного использования территории Реченского сельского поселения (х.Суховский, х.Лунякинский), М 1: 5 000 | 2 | 1 |
| 7-МО.К-4 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:25 000 | 2 | 1 |
| 7-МО.К-5 | Фрагмент карты границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (х. Реченский, х.Нестеровский), М 1: 5 000 | 2 | 1 |
| 7-МО.К-6 | Фрагмент карты границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (х.Суховский, х.Лунякинский), М 1: 5 000 | 2 | 1 |
| 7-МО.К-7 | Карта комплексной оценки и границ зон с особыми | 2 | 1 |

|  | условиями использования территории Реченского сельского поселения, М 1:25 000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-МО.К-8 | Фрагмент карты комплексной оценки и границ зон с особыми условиями использования территории Реченского сельского поселения (х. Реченский, х.Нестеровский), М 1: 5 000 | 2 | 1 |
| 7-МО.К-9 | Фрагменты карты комплексной оценки и границ зон с особыми условиями использования территории Реченского сельского поселения (х.Суховский, х.Лунякинский), М 1: 5 000 | 2 | 1 |

Материалы по обоснованию генерального плана. Пояснительная записка.

Содержание:

| № пп | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения | 4 |
| 2. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения | 5 |
| 3. | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий | 10 |
| 4. | Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения | 12 |
| 5. | Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района | 13 |
| 6. | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ | 14 |
| 7. | Обоснование мероприятий по установлению и изменению границ населенных пунктов и перспективному функциональному зонированию этих территорий | 17 |
| 8. | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 18 |
| 9. | Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения | 24 |

- Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Проект внесения изменений в генеральный план Реченского сельского поселения выполнен по поручению администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области на основании договора №7 от 05.02.2019 г., в соответствии с техническим заданием.

Создание объектов местного значения поселения в проекте внесения изменений в генеральный план осуществляется для реализации следующих планов и программ социально-экономического развития муниципального образования:

- Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Реченского сельского поселения на 2017-2021 годы", утвержденная Постановлением администрации Реченского сельского поселения от 30.11.2016 №117;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ре- ченского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2029 годы, утвержденная Постановлением администрации Реченского сельского поселения от 01.08.2018 №56, в редакции утвержденной Постановлением администрации Реченского сельского поселения от 31.10.2018 №83;

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

- х. Реченский:

- Объект дошкольного образования - детский сад (реконструкция)

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость реконструкции объекта местного значения обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием.

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение определено расположением существующего объекта в сложившейся градостроительной структуре, в соответствии с функциональной организацией территории.

- Объект образования - средняя общеобразовательная школа (реконструкция)

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость реконструкции объекта местного значения обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием.

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение определено расположением существующего объекта в сложившейся градостроительной структуре, в соответствии с функциональной организацией территории.

- Дом культуры (реконструкция)

Обоснование необходимости формирования:

Реализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры Реченского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2029 годы.

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение определено расположением существующего объекта в сложившейся градостроительной структуре, в соответствии с функциональной организацией территории.

- Спортивное сооружение (площадка)

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена муниципальными программами района, а также местными нормативами градостроительного проектирования Реченского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Алексеевской районной Думы от 27.10.2017 г. № 8/63.

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка с учетом обеспечения нормативной территориальной доступности.

- Детская площадка

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования Реченского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Алексеевской районной Думы от 27.10.2017 г. № 8/63

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка в пределах сложившейся застройки населенного пункта.

- Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта - х. Ре- ченский, в т.ч.:

- реконструкция улично-дорожной сети населенного пункта, общая протяженность - 12 080 м.

- развитие (строительство) улично-дорожной сети населенного пункта, общая протяженность - 1 610 м.

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость формирования и развития объектов местного значения обусловлена параметрами перспективного развития населенного пункта и обеспечения населения и территорий качественной транспортной инфраструктурой.

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение определено сложившимися градостроительными осями, исходя из функциональной организации территории и наличием существующих объектов.

- Водозаборная скважина (реконструкция)

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость формирования и развития, реконструкции объектов местного значения обусловлена техническим состоянием существующих сетей, а также необходимостью обеспечения населения и территорий качественным питьевым водоснабжением.

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение определено расположением существующего объекта в сложившейся градостроительной структуре, в соответствии с функциональной организацией территории.

- Сети централизованного водоснабжения населенного пункта - х. Реченский:

- реконструкция существующих сетей общей протяженностью 6 030 м;

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость реконструкции объектов местного значения обусловлена техническим состоянием существующих сетей, а также необходимостью обеспечения населения и территорий качественным питьевым водоснабжением.

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение определено сложившимися градостроительными осями, исходя из функциональной организации территории и наличием существующих объектов.

- х.Нестеровский:

- Спортивное сооружение (площадка)

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена муниципальными программами района, а также местными нормативами градостроительного проектирования Реченского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Алексеевской районной Думы от 27.10.2017 г. № 8/63

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка с учетом обеспечения нормативной территориальной доступности.

- Детская площадка

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования Реченского сельского поселения Алексеев- ского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Алексеевской районной Думы от 27.10.2017 г. № 8/63

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка в пределах сложившейся застройки населенного пункта.

- Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта - х.Нестеровский:

- реконструкция улично-дорожной сети населенного пункта, общая протяженность - 3 892 м.

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость формирования и развития объектов местного значения обусловлена параметрами перспективного развития населенного пункта и обеспечения населения и территорий качественной транспортной инфраструктурой.

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение определено сложившимися градостроительными осями, исходя из функциональной организации территории и наличием существующих объектов.

- х.Суховский:

- Спортивное сооружение (площадка)

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена муниципальными программами района, а также местными нормативами градостроительного проектирования Реченского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Алексеевской районной Думы от 27.10.2017 г. № 8/63

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка с учетом обеспечения нормативной территориальной доступности.

- Детская площадка

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования Реченского сельского поселения Алексеев- ского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Алексеевской районной Думы от 27.10.2017 г. № 8/63

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка в пределах сложившейся застройки населенного пункта.

- Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта - х.Суховский, в т.ч.:

- реконструкция улично-дорожной сети населенного пункта, общая протяженность - 8 570 м.

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость формирования и развития объектов местного значения обусловлена параметрами перспективного развития населенного пункта и обеспечения населения и территорий качественной транспортной инфраструктурой.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившимися градостроительными осями, исходя из функциональной организации территории и наличием существующих объектов.

- х.Лунякинский:

- Спортивное сооружение (площадка)

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена муниципальными программами района, а также местными нормативами градостроительного проектирования Реченского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Алексеевской районной Думы от 27.10.2017 г. № 8/63.

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка с учетом обеспечения нормативной территориальной доступности.

- Детская площадка

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость создания предусмотрена местными нормативами градостроительного проектирования Реченского сельского поселения Алексеев- ского муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением Алексеевской районной Думы от 27.10.2017 г. № 8/63.

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка в пределах сложившейся застройки населенного пункта.

- Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта - х.Лунякинский, в т.ч.:

- реконструкция улично-дорожной сети населенного пункта, общая протяженность - 2 690м.

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость формирования и развития объектов местного значения обусловлена параметрами перспективного развития населенного пункта и обеспечения населения и территорий качественной транспортной инфраструктурой.

Обоснование выбранного варианта _размещения:

Размещение определено сложившимися градостроительными осями, исходя из функциональной организации территории и наличием существующих объектов.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию проекта внесения изменений в генеральный план Реченского сельского поселения с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице:

Таблица 3.1. Возможное влияние планируемых для размещения объектов местного значения

| № | Виды объектов, местоположение, вид мероприятий | Возможное влияние, ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад, х.Реченский (реконструкция) | Улучшение условий оказания образовательных услуг. |
| 2 | Общеобразовательная школа, х.Реченский (реконструкция) | Улучшение условий оказания образовательных услуг. |
| 4 | Дом культуры, х.Реченский (реконструкция) | Реализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры Реченского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2029 годы. |
| 6 | Кладбище (расширение) | Обеспечение местами погребения |

| 7 | Спортивное сооружение (площадка), х.Реченский | Реализация государственной политики в области развития физической культуры и спорта. Реализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры Речен- ского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2029 годы. |
| --- | --- | --- |
| 8 | Детская площадка, х.Реченский | Создание мест для досуга детей младшего возраста. |
| 9 | Водозаборная скважина, х.Реченский | Обеспечение населения качественным централизованным водоснабжением. |
| 10 | Улично-дорожная сеть населенного пункта - х.Реченский, в т.ч.: - реконструкция улично-дорожной сети населенного пункта, общая протяженность - 12 080 м. - развитие (строительство) улично-дорожной сети населенного пункта общей протяженностью 1 613 м. | Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения, в т.ч. связи с основными объектами обслуживания населения, социальной инфраструктуры. Повышение уровня комфорта проживания населения. |
| 11 | Сети централизованного водоснабжения населенного пункта - х.Реченский: - реконструкция существующих сетей общей протяженностью 6 030 м; | Обеспечение населения качественным централизованным водоснабжением. Замена изношенного трубопровода. Совершенствование системы коммунального обслуживания населения. Повышение уровня комфорта проживания населения. |
| 12 | Спортивное сооружение (площадка), х.Нестеровский | Реализация государственной политики в области развития физической культуры и спорта. Развитие и поддержка спорта для населения. |
| 13 | Детская площадка, х.Нестеровский | Создание мест для досуга детей младшего возраста. |
| 14 | Улично-дорожная сеть населенного пункта - х.Нестеровский, общей протяженностью 3 892 м. (реконструкция) | Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения, в т.ч. связи с основными объектами обслуживания населения, социальной инфраструктуры. Повышение уровня комфорта проживания населения. |
| 15 | Спортивное сооружение (площадка), х.Суховский | Реализация государственной политики в области развития физической культуры и спорта. Развитие и поддержка спорта для населения. |
| 16 | Детская площадка, х.Суховский | Создание мест для досуга детей младшего возраста. |
| 17 | Улично-дорожная сеть населенного пункта - х.Суховский, общей протяженностью 8 570 м. | Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Обеспечения беспрепятственного транс- |

|  | (реконструкция) | портного сообщения, в т.ч. связи с основными объектами обслуживания населения, социальной инфраструктуры. Повышение уровня комфорта проживания населения. |
| --- | --- | --- |
| 18 | Спортивное сооружение (площадка), х. Лунякинский | Реализация государственной политики в области развития физической культуры и спорта. Развитие и поддержка спорта для населения. |
| 19 | Детская площадка, х. Лунякинский | Создание мест для досуга детей младшего возраста. |
| 20 | Улично-дорожная сеть населенного пункта - х. Лунякинский, общей протяженностью 2 690 м. (реконструкция) | Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения, в т.ч. связи с основными объектами обслуживания населения, социальной инфраструктуры. Повышение уровня комфорта проживания населения. |

- Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения

Размещение объектов федерального значения на территории Речен- скогор сельского поселения согласно документов территориального планирования Российской Федерации (схемы территориального планирования) не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Волгоградской области, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 14.09.2009 г. № 337-п (в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 28.12.2017 г. № 718-п) на территории Реченского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области предусмотрено формирование объектов регионального значения:

В области газоснабжения:

12-57. Организация проектов развития инженерной инфраструктуры. Газопровод межпоселковый от ПГРП до х.Суховский.

12-194. Внутрипоселковый газопровод в х.Суховский.

- Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района

Схемой территориального планирования Алексеевского муниципального района Волгоградской области, утвержденной Решением Алексеевской районной думы от 26.04.2010 г. №7/63), не предусмотрено размещение объектов местного значения муниципального района, предусмотрены мероприятия по инженерно-техническому обеспечению территории:

I.2.9.1 Водоснабжение

С целью расширения использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществить следующие основные работы и исследования:

- реконструкцию систем водоснабжения, в т. ч.: ремонт и замена водопроводных сетей и сооружений.

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

Таблица 6.1. Перечень земельных участков, включаемых в границы и исключаемых из них

| № | Населенный | Проектные решения | ЗУ, включаемые в границы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | пункт |  | (исключаемые из границ) |  |
|  |  |  | Номер участка | Параметры |
| 1 | х. Реченский | Перераспределение | В западной части |  |
|  |  | земель населенного | населенного |  |
|  |  | пункта. | пункта по грани- |  |
|  |  | Уточнение границ | цам существую- |  |
|  |  | населенного пункта | щих земельных |  |
|  |  | по границам суще- | участ- |  |
|  |  | ствующих земельных | ков34:01:060004:1 |  |
|  |  | участков, относя- | 2, 34:01:060004:13, |  |
|  |  | щихся к категории | 34:01:060004:50; |  |
|  |  | земель сельскохозяй- | в восточной части |  |
|  |  | ственного назначения | населенного пункта по границе земельного участка 34:01:060004:11, |  |
|  |  | Включение в границы | 34:01:060004:79. | 3 080 кв.м. |
|  |  | нераспределенной |  | Включение в границы |
|  |  | территории для рас- | Без кадастрового | нераспределенной тер- |
|  |  | ширения кладбища | номера, севе- | ритории для расшире- |
|  |  |  | ро-восточная часть | ния существующего |
|  |  |  | населенного | кладбища. |
|  |  |  | пункта (включаемый в границы) |  |
| 2 | х. Нестеров- | Перераспределение | Участок | 10 000 кв.м. |
|  | ский | территории населен- | 34:01:060004:33 | Исключаемые из границ |
|  |  | ного пункта. | (исключаемый из | земли сельскохозяй- |
|  |  | Исключение из гра- | границ) | ственного назначения |
|  |  | ниц населенного |  | (для размещения пло- |
|  |  | пункта территории | Часть участка | щадки для хранения |
|  |  | под площадкой для | 34:01:060004:62 и | твёрдых бытовых отхо- |
|  |  | хранения твердых | часть участка | дов) |
|  |  | бытовых отходов и | 34:01:060004:53, |  |
|  |  | территории под | северная часть | 5 410 кв. м. |
|  |  | подъездом к площад- | населенного | Исключаемые из границ |
|  |  | ке | пункта (исключа- | территории сельскохо- |
|  |  |  | емый из границ) | зяйственного использо- |
|  |  |  |  | вания (подъезд к площадке) |
|  |  |  | Часть земельного | Предложенные админи- |
|  |  | Включение в границы | участка | страцией Алексеевского |

34:01:060004:53 (включаемая в границы)

части существующего земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) согласно предложению	админи

страции Алексеевского муниципального района по установлению границ населенного пункта

муниципального района границы х. Нестеров- ский включают часть земельного участка в населенный пункт, для устранения реестровой ошибки в установлении участка существующего кладбища с кадастровым	номером

34:01:060002:575 и последующего уточнения границ	земельного

участка 34:01:060004:53.

Без кадастрового номера, в северной части населенного пункта (включаемый в границы)

Включение в границы нераспределенной территории согласно предложению администрации Алексеев- ского муниципального района по установлению границ населенного пункта

5 246 кв.м.

Предложенные администрацией Алексеевского муниципального района границы х. Нестеров- ский включают часть нераспределенной территории в населенный пункт

Исключение из границ населенного пункта нераспределённой территории в северной части населенного пункта

Без кадастрового номера, в северной части населенного пункта (исключаемый из границ)

11 590 кв.м.

9 081 кв.м.

Предложенные администрацией Алексеевского муниципального района границы х. Нестеров- ский исключают часть нераспределенной территории из населенного пункта (для использования в качестве сельскохозяйственных угодий)

3

х. Суховский

Перераспределение территории населенного пункта. Исключение из границ земель сельскохозяйственного назначения в северо-восточной	части

населенного пункта

Часть земельного участка

34:01:000000:2254 (исключаемый из границ)

55 870 кв.м.

Исключаемые из границ земли сельскохозяйственного назначения (для использования в качестве

сельскохозяйственных

угодий)

Без кадастрового номера,	в

юго-западной ча-

Исключение из границ нераспределённой территории в

9 1210 кв.м.

Исключаемые из границ нераспределённой тер-

|  |  | юго-западной части населенного пункта согласно предложению администрации Алексеевского муниципального района по установлению границ населенного пункта | сти (исключаемый из границ) | ритории (для использования в качестве сельскохозяйственных угодий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | х. Лунякин- | Перераспределение | Участок | 5 000 кв.м. |
|  | ский | территории населен- | 34:01:060004:31 | Исключаемые из границ |
|  |  | ного пункта. | (исключаемый из | земли сельскохозяй- |
|  |  | Исключение из гра- | границ) | ственного назначения |
|  |  | ниц населенного |  | (для размещения пло- |
|  |  | пункта территории |  | щадки для хранения |
|  |  | под площадкой для |  | твёрдых бытовых отхо- |
|  |  | хранения твердых |  | дов) |
|  |  | бытовых отходов и |  |  |
|  |  | территории под | Без кадастрового | 2 270 кв. м. |
|  |  | подъездом к площад- | номера, северная | Исключаемые из границ |
|  |  | ке. | часть населенного | территории сельскохо- |
|  |  |  | пункта (исключа- | зяйственного использо- |
|  |  |  | емый из границ) | вания (подъезд к пло- |
|  |  |  |  | щадке) |

- Обоснование мероприятий по установлению и изменению границ населенных пунктов и перспективному функциональному зонированию этих территорий

х. Реченский

Изменение границ населенного пункта вызвано:

- необходимостью уточнения границ населенного пункта по границам существующих земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения;

- необходимостью включения в границы нераспределенной территории, необходимой для планируемого размещения объектов местного значения поселения (для расширения территории кладбища);

х.Нестеровский

Изменение границ населенного пункта вызвано:

- необходимостью исключение из границ населенного пункта территории под площадкой для хранения твердых бытовых отходов и территории под подъездом к площадке;

- необходимостью включения в границы населенного пункта нераспределенной территории в северной части хутора, согласно предложению администрации Алексеевского муниципального района по установлению границ;

- необходимостью исключения из границ населенного пункта нераспределённой территории в северной части хутора, согласно предложению администрации Алексеевского муниципального района по установлению границ, для использования в качестве сельскохозяйственных угодий;

- необходимостью включения в границы части существующего земельного участка 34:01:060004:53 (земли сельскохозяйственного назначения) согласно предложению администрации Алексеевского муниципального района по установлению границ населенного пункта.

Дополнительно при постановке на учет границ х. Нестеровский необходимо провести кадастровые работы по устранению реестровой ошибки в установлении границ участка существующего кладбища с кадастровым номером 34:01:060002:575, и последующего уточнения границ земельного участка 34:01:060004:53, для устранения пересечения с устанавливаемой, согласно предложению администрации Алексеевского муниципального района, границей населенного пункта.

х.Суховский

Изменение границ населенного пункта вызвано:

- необходимостью исключения из границ населенного пункта части существующего земельного участка 34:01:000000:2254 (земли сельскохозяйственного назначения) в северо-восточной части хутора;

- необходимостью исключения из границ населенного пункта нераспределённой территории в юго-западной части хутора, согласно предложению администрации Алексеевского муниципального района по установлению границ населенного пункта, для использования в качестве сельскохозяйственных угодий.

Также существует необходимость в уточнении границ ранее учтенного земельного участка с кадастровым номером 34:01:060005:175, для устранения пересечения с установленной границей населенного пункта.

х.Лунякинский

Изменение границ населенного пункта вызвано:

- необходимостью исключения из границ населенного пункта участка 34:01:060004:31 под территорией площадки для хранения твердых бытовых отходов и нераспределенной территории под подъездом к площадке.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория Реченского сельского поселения не отнесена к категории по гражданской обороне. Реченское сельское поселение находится на расстоянии 2226 км. от категорированного по ГО городского округа города Волгоград (1—я категория по ГО).

Территория не попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) (п. 4.9 СП 165.1325800.2014).

Территория находится вне зоны вероятного катастрофического затопления (п. 4.12. CH 165.1325800.2014).

Территория попадает в зону возможного опасного химического заражения при выбросе химически опасных веществ на автодороге (хлор, аммиак 1 т.).

Локальная система оповещения не требуется.

Территория не находится в зоне возможных (сильных) разрушений.

Территория попадает в зону светомаскировки (п.10.2, СП 165.1325800.2014, 11. 3.15 ГОСТ Р 55201—2012);

Опасные природные процессы (землетрясения, оползни, сели, лавины, переработка берегов, карет, суффозия, просадочность пород, наводнения, подтопления, эрозия, ураганы, смерчи, цунами и др.): интенсивная переработка береговой полосы в результате ветровых и волновых явлений на Волгоградском водохранилище, а также сезонного перепада уровней воды.

Климатические воздействия в районе проектируемого объекта не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей.

Потенциально опасные объекты (химические, радиационные, биологические, гидродинамические, магистральные нефте- и газопроводы), транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, вблизи которых размещается объект, отсутствуют. Риски не прогнозируются.

По пожароопасности административные и производственные здания, организации и учреждения, расположенные вблизи проектируемого объекта отнесены к Ш категории, жилой фонд к 111 категории, частные домовладения к IV категории.

Время развития пожара может составить от 0,5 часа до 1 часа. Продолжительность пожара может составить до 5 часов.

Крупные Ж/Д и автомобильные мосты на территории поселения отсутствуют. Риски те прогнозируются. Крупные ж/д узлы (вокзал, станция. остановочная платформа) на территории поселения отсутствуют. Риски не прогнозируются. Объекты транспортной инфраструктуры (станции, вокзалы, пересадочные узлы) на территории поселения отсутствуют. Риски не прогнозируются.

Ближайшая автодорога регионального значения: 18 ОП РЗ 18К-6 автомобильная дорога "Самойловка (Саратовская область) - Елань - Преображенская - Новоаннинский - Алексеевская - Кругловка - Шумилинская (Ростовская область)" (в границах территории Волгоградской области).

Возможные риски:

- возгорание рейсовых автотранспортных средств с последующим взрывом,

- террористический акт в местах автостоянок (остановок) общественного транспорта,

- аварии автомобильного транспорта, осуществляющего транспортировку опасных грузов; теракт на транспорте;

Линейные объекты (метро, трамвай) на территории поселения отсутствуют. Риски не прогнозируются.

Объекты водной инфраструктуры (речные порты, вокзалы) и речного транспорта на территории поселения отсутствуют. Риски не прогнозируются.

Ближайший водный объект: река Акишевка (приток Хопра). Возможные риски: подтопление территории во время прохождения паводковых и талых вод.

Риски возникновения крупных эпидемий биолого-социального характера не прогнозируется.

Ближайшие пожарно-спасательные части: ПЧ №81 ГКУ Волгоградской области «1 отряд противопожарной службы». Адрес: 403260, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Усть-Бузулукская, ул. Нагорная, д. 55 «В».

Возможными источниками ЧС природного и техногенного характера в районе строительства могут быть:

- o сильный ветер - скорость ветра при порывах 25 м/сек и более;

- сильный туман - видимость 50 м. и менее;

- сильный мороз - минимальная температура воздуха: -35°С и ниже;

- сильна жара - максимальная температура воздуха +40°С и более.

- крупный град - диаметр градин 15 мм и более;

- сильный снегопад - количество осадков 20 мм и более, за 12 часов и менее;

- сильная метель - выпадение снега в сочетании с сильным ветром в течение суток, скоростью 15 м/сек. и более;

- сильный гололед - отложения на проводах диаметром 20 мм и более;

- землетрясения до 6 баллов (СП 14133302014 приложение А, карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015 А, ВИ С); (проектируемый объект не находится в зоне опасных сейсмических воздействий);

- взрывы, пожары в зданиях (сооружениях);

- ландшафтные пожары;

- подтопление территории во время прохождения паводковых и талых

вод.

Особые требования, повышающие устойчивость функционирования объекта в особый период, не предусматриваются.

В целях обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия необходимо проведения следующих мероприятий гражданской обороны в рамках территориального планирования:

- строительство укрытий;

- строительство сетей оповещения.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия и предложения по защите:

В рамках организации и ведения противопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

- изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

- изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио и телевидении;

■ оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке.

Система предупреждения ЧС и управление оперативными штабами по ликвидации ЧС и их последствий

При террористических актах наиболее незащищенными остаются места массового пребывания людей: школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, рынки. Большинство объектов не оснащены техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов и не охраняются подразделениями вне ведомственной охраны. Отсутствует оснащённость техническими средствами, исключающими пронос на территорию зданий и сооружений взрывчатых и химически опасных веществ. Пропускной режим в организациях и учреждениях нет. Большинство объектов не охраняются. Нет ни одного учреждения с массовым пребыванием людей оборудованных камерами наблюдения.

Для предотвращения терактов органами милиции производятся специальные мероприятия, с разъяснением мер предосторожности жителям. Необходимо проводить регулярные осмотры объектов, ориентировать общественность на выявление подозрительных лиц, сообщать в дежурную часть отдела УВД и ГО ЧС. Необходимо обеспечить здания и сооружения массового посещения техническими средствами оповещения (тревожные кнопки, выведенные на пульт ОВД, видеокамеры).

Для обеспечения наружного пожаротушения должны быть предусмотрены пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водопроводной сети через 150м. Пожаровзрывоопасные предприятия обязательно должны иметь пожарные водоемы.

При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам.

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территория.

- Объекты инфраструктуры и энергетики проектировать в соответствии с требованиями и положениями соответствующих разделов СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- При проектировании сети автомобильных дорог предусмотреть стыковку автодорог с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям - пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

- Мероприятия по контролю состояния радиационной и химической обстановки осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих статей Закона Волгоградской области «Об обеспечении радиационной и химической безопасности населения Волгоградской области» №617-ОД от 30.10.2001 г.

- В военное время предусмотреть защиту сельскохозяйственных животных от радиоактивного заражения (загрязнения) в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Оповещение населения в случае возникновения ЧС:

Необходимо выполнить систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны (в соответствии с главой 6 СНиП 2.01.51-90, ВСН 60-89).

Основные требования к системе оповещения ГО:

- возможность приема сигналов из Правительства Волгоградской области;

- установка теле-радиотрансляционных устройств проводного/беспроводного вещания в местах проживания и временного нахождения населения, в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей, а также планируемых (проектируемых) ПРУ;

- - установка сирен С-40 с ПУ П-164А (100% оповещения) с дистанционным включением и подключением к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения Волгоградской области;

- установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) населения, персонала объектов, находящегося вне зданий, с подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через специализированный усилитель.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 на территории хуторов необходимо предусмотреть решения по светомаскировочным мероприятиям и по объектам коммунально-бытового назначения (главы 10 СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.57-85).

На территории предусмотрены сборные эвакуационные пункты для приема эвакуируемого населения в военное время. Под защитные сооружения необходимо приспособить подвальные помещения существующих зданий школ, детских садов, объектов социально-культурного назначения.

В защитных сооружениях необходимо предусмотреть укрытие 100% населения сельского поселения, с учетом пребывающего эвакуируемого населения.

Для срочного захоронения в военное время необходимо предусмотреть размещение братской могилы с количеством захоронения с учетом безвозвратных потерь населения в военное время. Территория для захоронений предусмотрена в непосредственной близости от существующего кладбища.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно - планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно-спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

- Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Реченского сельского поселения отсутствуют исторические поселения федерального значения, исторические поселения регионального значения.

На территории Реченского сельского поселения, согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объекты культурного наследия отсутствуют

По данным Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области на территории Реченского сельского поселения земли государственного лесного фонда отсутствуют.

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 22.08.2016 № 455-п «Об утверждении положения о природном парке «Нижнехоперский», территории Реченского сельского поселения Алексеев- ского муниципального района Волгоградской области частично располагаются на территории природного парка «Нижнехоперский». Границы природного парка «Нижнехоперский» утверждены вышеназванным постановлением.

На территории Реченского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области располагаются части закрепленного охотничьего угодья «Алексеевское».